Strangschemen-Generator

- Allgemeines

Für die Erstellung von Strangschemen für Heizungs- oder auch Sanitärleitungsnetze werden z.Zt. manuelle Zeichungsverfahren, meißt jedoch auf CAD-Basis verwendet. Bei uns mit AcadLT2000 gearbeitet.

Dieses ist jedoch sehr arbeitsaufwendig und wegen des hohen Informationsinhaltes, z.B. die Kennzeichnung von Heizkörpern mit Größe und Leistung, bzw. auch die Rohr-Dimensionierung, sehr fehlerträchtig.

Effektiver wäre hingegen, die Generierung eines Strangschemas mehr oder weniger automatisch von der Berechnungssoftware erstellen, d.h. zeichnen zu lassen.

Hierzu bietet die bei uns verwendete Solar-Software eine möglicherweise verwendbare Schnittstelle.

Die Datei heißt: DYRNB000.h59, wobei die letzten drei Ziffern des Dateinamens die Versionsnummer ist, im allgemeinen jedoch immer : „000“.

Die Datei entsteht bei der Datenübergabe aus dem „Rohrnetzberechnungs-Programm H59“. Sie ist eine Textdatei und somit relativ einfach lesbar.

Es existiert eine Giederung in folgenden Abschnitten:

[DATEI]

Hier sind grundlegende Daten enthalten, interessant ist zum Beispiel das Erstellungsdatum mit dem Format:

ZEIT=		„Jahr(4)Monat(2)Tag(2)Uhrzeit(4)“

Die Klammerwerte sind die Stellenzahl. Sind die Werte in „“, so sind diese offensichtlich als String abgelegt (betrifft bis auf wenige Ausnahmen fast alle Werte)

[PROJEKT]

Hier ist nur eine Information enthalten:

TEXTZEILE=	„Projektbezeichnung“ (4-spaltig??, wegen der „;“)

ist noch mit der Eingabemaske zu klären

[RNNETZDAT]

TEXT=		„Bezeichnung (Name) des Rohrnetzes“

*[RNNBTERG]

CODE=		„Codeeintrag der Grundnetzleitung“ –

wird von Solar vorgegeben, oder kann in die Eingabemaske eingetragen werden

Ist aber Bezug auf alle weiteren Teilnetze!

Die nachfolgenden Abschnitte kommen mehrfach, d.h. in der Anzahl der Bauteile vor!

[RNNBTERG]

CODE=		„CodeName oder –Nummer“ des Bauteils des jeweiligen Teilnetzes

(in laufender Nummerierung in der Teilnetzbezeichnung)

bei Heizkörpern: Nummer aus der HK-Datei??

Hat mit der Hk-Datei nichtszu tun!

NTB_CODE=	„Bauteilbezeichnung“, z.B.	HZK:	Heizkörper

ROH:	Rohr

ABZ:	Abzweig

HZT:

PUM:	Pumpe

AWI:	allgemeiner Widerstand

ARM:	Armatur

*[RNNBTERG]

CODE=		„CodeName“ des vorherigen Bauteils,

mit dem dieses Bauteil verbunden ist (Zeiger auf...)

*[EBENE];[ZONE];[FBEZUG]	(nur bei HZK!!)

CODE=		„Code-Ebene“(zweistellig)“;“Code-Zone“(dreistellig)“;“BT-Nummer“ (dreistellig)
=zusammengesetzt die Code-Bez. aus der zugehörenden HK-Datei (H08)

POS=		„Positions-Nummer“ aus dem Berechnungsblatt

RN_STRART=	„Bezeichnung“ des Strangs bzw. Teilstrangbezeichnung aus der Eingabe zur Berechnung;

Diese müßte verwendet werden zur Vorauswahl

„Zeichnen waagerecht oder senkrecht“

RN_DN=	„Rohrdimmension“ (Anfang??), nur bei Bauteilen mit unterschiedlichen

Ein- und Ausgängen, aber auch HZK – unwichtig!?

RN_DN2=	„Rohrdimmension“ (Ende??), wird in allen Bauteilen verwendet

RN_WM=	Wassermenge (Anfang??), Zahlenangabe mit Dezimalpunkt!

RN_WM2=	Wassermenge (Ausgang), Zahlenangabe mit Dezimalpunkt

wie im Berechnungsblatt

RN_BEZ4=	„Materialangabe“ für Rohrwerkstoff

RN_DP=	Druckverlust des Bauteils, Zahlenangabe mit Dezimalpunkt

wie im Berechnungsblatt

- Software-Umsetzung

  - Grundlagen

Zur Realisierung des Stranggenerators, d.h. der Umsetzung der Datei-Informationen aus dem Solar-System mit der Extension „H59“ in eine Script-Datei für AutoCAD LT mit der Extension „scr“ soll mittels VBA erfolgen, wobei zunächst die unterstützende Host-Software (Word, Excel oder Access) nicht weiter untersucht wird.

Der Einfachheit halber wird deshalb hier erst einmal das vorliegende Word-Dokument als Träger des Eingabeformulars benutzt.

Bild 1: Eingabeformular

Das Eingabeformular hat den Namen „Form1“.

Ein zusätzliches Befehlsschaltfeld „Einstellungen“ eröffnet ein weiteres Eingabeformular „Form2“, mit dem weitere wichtige Grundeinstellungen vorgenommem werden können, so z.B. Elementgröße in z.B. 
3 Grundgrößen:	40mm, 60mm, 100mm

In dem Textfenster „TextBox1“ erfolgt die Eingabe der Solar-Quelldatei (H59) mit Laufwerk und Pfadangabe.

Mit der Befehlsschaltfläche „CommandButton4“ erfolgt zunächst das namentliche Einlesen der vorhanden Stränge. Diese werden dann in dem Listenfeld „ListBox1“ aufgelistet.

Nach dem Beenden des Einlese-Vorganges wird automatisch das letze Element (=letzte Zeile der ListBox1) als Hauptstrang mit waagerechter Anordnung zugewiesen. 
Dazu erfolgt ein Vergleich mit dem Eintrag in *[RNNBTERG] „Code=	“ von Abschnitt [RNNETZDAT].

Die ListBox1 hat mehrere Spalten:

				NameStrg	Darstellung	Bezugs-Strg (??)	Startpos (x,y) ??,

wobei nur die ersten beiden Spalten sichtbar sind.

Durch Markieren (Anclicken) werden dem betreffenden Strang die mit den Optionsfeldern „OptionBotten1“ für waagerecht bzw. „OptionBotten2“ für senkrecht die entsprechende spätere Lage der Strangdarstellung zugewiesen. Die erfolgreiche Zuweisung ist in der zweiten Spalte des (sichtbaren) Teils der ListBox1 durch die Angabe „w“ für waagerecht und „s“ für senkrecht zu beobachten. Die Voreinstellung ist dabei „w“, weil der überwiegende Teil der Stränge wahrscheinlich waagerecht zu zeichen ist.

Im Fall der senkrechten Darstellung kann zusätzlich mit den weiteren Optionsfeldern „OptionBotten3“ bzw. „OptionBotten4“ die Lage der Abzweige festgelegt werden. Hier wird die Kennzeichnung “s“ mit „l“ für links („sl“) und „r“ für rechts („sr“) ergänzt. 
Möglicherweise kann später bei Bedarf noch mit einem weiteren Optionsfeld die Darstellung wechselseitig („sw“) erfolgen (ist z.Zt. noch nicht vorgesehen).

(weitere Erläuterung des Umsetzvorganges)

2.1.1 Einlesen und Darstellen in der ListBox

Für den Zugriff auf Daten in Dateien wird der VBA-Befehl: 

Open Pfadname For Modus [Access Zugriff] [Sperre] As [#]Dateinummer [Len=Satzlänge]

eingesetzt. Dabei ist bei den Parametern folgendes zu beachten:

	Pfadname:	vollständiger Pfad incl. Laufwerksangabe und Dateiname,

kann mittels Eigenschafts-Zuweisung (Objekt.text)

direkt aus der „TextBox1“ gewonnen werden, siehe Code-List

Modus:		der für den Zugriff auf reine Textdateien, wie sie hier vorliegen, geeignetste Modus ist Input , dabei wird immer eine Zeile komplett eingelesen, wenn als Zeilenende die Zeichenfolge „0D0A“ vorhanden ist.

Dateinummer:	eine gültige Dateinummer, z.B. „DatNr“ kann zur Laufzeit immer mit dem Befehl

DatNr = FreeFile()

ermittelt werden.

Mit dem VBA-Befehl:

Input #Dateinummer, Varliste

kann dann in dem Datenpuffer (Variable) Varliste eine Zeile abgelegt werden. Die Variable „Varliste“ – hier DatPuffer – ist dabei vorher (!) als String-Variable zu initialisieren. (sh. Code-List)

Um nunmehr diese Strings nach den gewünschten Daten, d.h. zunächst die Namen der vorhandenen Stränge, zu untersuchen, wird eine Such-Schleife mit einer Do-Until Anweisung aufgebaut, d.h. es werden innerhalb der Do-Schleife solange neue Zeilen eingelesen, bis der gesuchte String – hier das Schlüsselwort „RN_STRART“ als erste 9 Zeichen der eingelesenen Zeile auftaucht. Die restlichen Zeichen, d.h. Zeichen 12 bis Ende-1, ist dann der Name des jeweiligen Strangs. Zeichen 10 ist das „=“ und Zeichen 11 und Ende-1 sind die „“.

Vorher wird jedoch im Abschnitt „[RNNETZDAT]“, nach „TEXT=....“ gesucht und die Zeichen als Netz-Namen der globalen Variablen NameStrgNetz abgelegt. Die übernächste Zeile ist dann der Name des Hauptstranges. Dieser wird in der globalen Variablen „Hstrg“ abgelegt.

Der Name des jeweilen Stranges, welcher mit „RN_START=“ beginnt, wird zunächst in der temporären Strangvariablen „tmpstrg“ abgelegt, wobei jedesmal zuvor geprüft wird, ob der eingelesene Name bereits schon in der Variablen eingetragen ist. Nur wenn das nicht der Fall ist, d.h. es also um einen neuen Eintrag handelt, wird dieser als neuer Eintrag an die ListBox übermittelt. Das ist notwendig, weil alle Elemente des gleichen Stranges den gleichen Namen „(RN_START=)    “ haben.

Die Übermittlung an die ListBox wir mit dem Befehl

Variant = Objekt.AddItem( [ Element [, varIndex]])

mit folgenden Bemerkungen:

für Objekt muß ein gültiges Objekt vorhanden sein.

Element (Optional) gibt das hinzuzufügende Element oder bei mehrspaltigen ListBox die hinzuzufügende Zeile an. Die Nummer des ersten Elements oder ersten Zeile ist 0, die Nummer des zweiten Elements oder der zweiten Zeile ist 1 usw.

VarIndex(Optional) ist eine ganze Zahl, die die Position innerhalb des Objekts angibt, an der das neue Element oder die neue Zeile positioniert wird.

Wenn ein gültigen Wert für varIndex angeben wird, positioniert die AddItem-Methode das Element oder die Zeile an dieser Position innerhalb der Liste. Wenn varIndex nicht angeben, fügt die Methode das Element oder die Zeile am Ende der Liste an.

Der Wert für varIndex darf nicht größer als der Wert der ListCount-Eigenschaft sein.

In einem mehrspaltigen Listenfeld-Steuerelement oder Kombinationsfeld-Steuerelement fügt die AddItem-Methode eine ganze Zeile hinzu, d.h., jeder Spalte des Steuerelements wird ein Element mit „Null“-Inhalt hinzugefügt. Die List- oder Column-Eigenschaft wird dann dazu verwendet, unter Angabe von Zeile und Spalte des Elements einen Wert zuzuweisen.

Ein Zugriff auf eine leere ListBox oder ungültiger Zeilen- oder Spalten-Nummer ergibt ein Fehler (Programmabbruch!). Es muß als vor jedem Zugriff mit der List-Eigenschaft mit der ListCount-Eigenschaft die Gültigkeit der Zeile überprüft werden.

Augenscheinlich würde sich der Zugriff auf die Elemente einer Zeile mit der Column-Eigenschaft günstig realisieren lassen, da lt. VBA-Hilfe lediglich die Spalte anzugeben sei, die Zeile würde als die aktuelle Zeile = letzte mit AddItem-Methode eingefügte ergeben (??).

Dem ist leider nicht so, sondern ein nicht registrierter Fehler, d.h. das Programm springt aus der (einer) Do- Until- Loop-Schleife ohne ersichtlichen Grund!

Abhilfe schafft hier die Verwendung der List-Eigenschaft. Hierzu ist jedoch die Angabe der Zeile notwendig. Diese kann mit der ListCount-Eigenschaft abgefragt werden, weil in diesem Fall die aktuelle Zeile die zuletzt eingetragene Zeile ist. Hierbei ist jedoch die unterschiedliche Zählweise der ListCount- und der List-Eigenschaft zu beachten, d.h. die abgefragte ListCount-Zahl ist um –1 zu vermindern, da die List-Eigenschaft, wie auch die ListIndex-Eigenschaft bei 0 zu zählen beginnt. Letztere wird später noch benötigt, um Einträge zu realisieren, welche durch Anclicken (Auswählen) einer ListBox-Zeile erfolgen sollen.

Ein weiterer Fehler würde sich ergeben, wenn beim Zugriff mit laufenden Input-Befehlen das Ende der H59-Datei nicht abgefangen wird. Abgefangen wird das Problem mit der Anweisung „On Error Goto Marke“. In der Fehlerbehandlungsroutine wird lediglich die Meldung ausgegeben: “Die Datei (Pfad/DatName wie in Textbox1) wurde komplett eingelesen“.

Beim Einlesen der Strangnamen wird gleichzeitig die jeweils aktuelle Byte-Position der Zeile „Code=“(Code-Name)“ in der H59-Datei in der ListBox1, Spalte DatPos, abgelegt. Da die Gültigkeit des Wertes erst nach Überprüfung der später einzulesenden Zeile „RN_STRART= (Strang-Bezeichnung)“ sicher ist, muß DatPos erst in in der Variablen tempDatPos zwischengespeichert werden. DatPos dient später bei der Generierung der AutoCAD-Script-Datei dem schnelleren Zugriff auf die H59-Datei ohne vielfache Suchoperationen.

2.1.2 Umsetzvorgang

Der Umsetzvorgang wird mit der Befehlschaltfläche „CommandBotten1“ = „Start“gestartet.

(Hier könnten noch einige vorbereitende Aktionen, z.B. Ausgabe der Projekt-Daten und Bezeichnung des Rohrnetzes, erfolgen:	wird später nachgearbeitet!)

Zunächst wird anhand des in der Variablen „hpstrg“ gespeicherten Namens der Hauptstranges die dazu korrespondierende DatPos in der ListBox1 gesucht. 

(Erläuterungen wie?)

Ist diese gefunden, wird mit dem Befehl Seek(DatNr, Position) der Byte-Zeiger für die nächste Input-Anweisung gestellt. Da die abgespeicherte Byte-Position immer das erste Byte nach der Zeile „CODE=		„ ist, ist die nächste einzulesende Zeile „NBT_CODE=	„.Mit den Zeichen 11-13 wird das zu zeichnende Bauteil (s. Liste oben) ausgewählt. Dies geht am besten über eine Select-Case-Anweisung.

Dim HStrg As String

Dim NameStrgNetz As String

Private Sub CommandButton4_Click()

Dim DatNr As Integer

Dim seekNr As Long

Dim tmpstrg As String

DatNr = FreeFile()

Open TextBox1.Text For Input As DatNr

'suchen von RNNETZDAT

Do Until DatPuffer = "[RNNETZDAT]"

Input #DatNr, DatPuffer

Loop

'nächste DatZeile ist Name des Strangnetzes

Input #DatNr, DatPuffer

NameStrgNetz = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

'übernächste DatZeile ist Name des Hauptstranges

Input #DatNr, DatPuffer

Input #DatNr, DatPuffer

HStrg = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

'Eintragen der einzelnen Strang-Namen in die ListBox

'1.suchen nach "RN_STRART"

On Error GoTo M1

Do While Not EOF(DatNr)

Do Until Left(DatPuffer, 9) = "RN_STRART"

Input #DatNr, DatPuffer

Loop

'2.wenn gefunden, sichern des Namens in temporärer Variable

If tmpstrg <> Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12) Then

tmpstrg = Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12)

'3.dann eintragen in Listbox1

ListBox1.AddItem (tmpstrg)

End If

'nächste Zeile einlesen

Input #DatNr, DatPuffer

Loop

Close DatNr

Exit Sub

M1: msg = MsgBox("Die Datei wurde komplett eingelesen.", vbOKOnly)

End Sub

In den allermeisten Fällen ist das erste Element „PUM“, d.h. eine Pumpe.
Da das Zeichnen eines Pumpensymbols wesentlich komplizierter ist, als einfache Elemente, wie z.B. ein Stück Rohrleitung, soll dessen Lösung zunächst zurückgestellt werden.

(soll über Block-Einfüge-Operationen erfolgen, dazu Hilfetext vorerst am Ende des Dokuments)

Als nächstes Element könnte z.B. ein Stück Rohrleitung stehen, gekennzeichnet mit
(nächste Zeile nach „CODE=		„

	NBT_CODE=“ROH“

In der Script-Datei muß also dafür als erste Zeile stehen:

LINIE

Dann müssen die Agumente, d.h. X-/Y-Positinen der Anfangs-und Endpunkte der Linie angegeben werden.

Die Anfangs-X-/Y-Koordinaten sind die End-X-/Y-Koordinaten des vorherigen Elements, sinnvollerweise abgelegt in den Variablen (temp_x, temp_y):

xA = temp_x, yA = temp_y

Die Endkoordinaten sind dann bei waagerechter Linie

xE = xA + elm_gr, yE = yA

wobei elm_gr die in der Grundeinstellung festlegbare Element-Größe ist.

Bei einer senkrechten Linie würde die Koordinatenberechnung jedoch wie folgt lauten:

xE = xA, yE = yA + elm_gr

In der Script-Datei werden dann aber die konkreten Zahlenwerte eingetragen, also z.B. angenommen temp_x = 0, temp_y = 100:

waagerecht			senkrecht

0,100				0,100

10,100				0,110		(Element-Größe = 10)

Für das nächste Element wären dann die alten End-Koordinaten wieder die Anfangs-Koordinaten des neuen Elements, d.h.

temp_x = xE, temp_y = yE

Als nächstes wäre der Fall zu klären, wenn das nächste Element ein Abzweig ist, gekennzeichnet mit (nächste Zeile nach „CODE=		„

	NBT_CODE=“ABZ“

In der Script-Datei muß also dafür wieder als erste Zeile stehen:

LINIE

Die Agumente, d.h. X-/Y-Positinen der Anfangs-und Endpunkte der Linie werden zunächst genauso wie o.g. berechnet und als konkreten Zahlenwerte in der Scriptdatei angegeben. Zusätzlich kommt jedoch die Abzweig-Linie hinzu. 
Bevor jedoch die Abzweiglinie berechnet wird, müssen die End-Koordinaten der Durchgangs-Linie für den weiteren Ablauf gesichert werden. Hierzu werden in „X/Y-Pos“ der „TextBox1“, bezogen auf den Strang-Namen die aktuellen Werte zwischengespeichert.

Für die Berechnung der Abzweig-Linie gilt dann folgendes:

waagerecht

xA = temp_x - elm_gr/2, yA = temp_y

xE = temp_x - elm_gr/2, yE = temp_y + elm_gr

Bei der senkrechten Darstellungsweise gilt es zwei weitere Fälle zu unterscheiden:

senkrecht-rechts

xA = temp_x, yA = temp_y - elm_gr/2

xE = temp_x + elm_gr, yE = temp_y - elm_gr/2

senkrecht-links

xA = temp_x, yA = temp_y - elm_gr/2

xE = temp_x - elm_gr, yE = temp_y - elm_gr/2

Block-Einfüge-Operationen

(hierzu der diesbezügliche Auszug aus der AutoCAD-Hilfe:

Befehlszeile: -einfüge oder _insert

Blocknamen eingeben oder [?] <letzter>: Geben Sie einen Namen, ? oder ~ ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE. 
Einfügepunkt angeben oder 
[Faktor / X / Y / Z / Drehen / VFaktor / VX / VY / VZ / VDrehen]: Legen Sie einen Punkt fest, oder geben Sie eine Option ein.

Blockname

Legt den Namen des Blocks fest. Wenn Sie einen Blocknamen ohne Pfadangabe oder Laufwerksbuchstaben eingeben, sucht AutoCAD LT nach einer aktuell definierten Blockdefinition mit diesem Namen. Ist in der aktuellen Zeichnung keine solche Blockdefinition vorhanden, wird der Bibliothekspfad nach einer Datei dieses Namens durchsucht. Wird eine entsprechende Datei gefunden, dient der Dateiname beim Einfügen der Blockdefinition als Blockname. AutoCAD LT verwendet dieselbe Blockdefinition für nachfolgende Einfügungen dieses Blocks.

Wenn Sie eine Datei als Block laden, können Sie dem Block einen neuen Namen zuweisen:

Blocknamen eingeben oder [?] <letzter>: Geben Sie Blockname=Dateiname ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.

Es wird der Name des Blocks angezeigt, der in der aktuellen Bearbeitungssitzung zuletzt eingefügt wurde.

Dim HStrg As String

Dim NameStrgNetz As String

Private Sub CommandButton4_Click()

Dim DatNr As Integer

Dim seekNr As Long

Dim tmpstrg As String

Dim btcode As String

'Dim zIndex As Variant

Dim zListe As Variant

DatNr = FreeFile()

Open TextBox1.Text For Input As DatNr

'suchen von RNNETZDAT

Do Until DatPuffer = "[RNNETZDAT]"

'seekNr = Seek(DatNr)

Input #DatNr, DatPuffer

'Debug.Print , DatPuffer, seekNr

Loop

'nächste DatZeile ist Name des Strangnetzes

Input #DatNr, DatPuffer

NameStrgNetz = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

'Debug.Print , NameStrgNetz

'übernächste DatZeile ist Name des Hauptstranges

Input #DatNr, DatPuffer

Input #DatNr, DatPuffer

HStrg = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

'Debug.Print , HStrg

'suchen nach "[RNNBTERG]"

On Error GoTo M1

Do While Not EOF(DatNr)

Do Until DatPuffer = "[RNNBTERG]"

Input #DatNr, DatPuffer

Loop

'nächste Zeile ist "CODE=..."=Bauteilcode

'wird vorerst in btcode zwischengespeichert

'ebenfalls Bytezeiger auf nächste Zeile (NBT_CODE)

Input #DatNr, DatPuffer

btcode = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

seekNr = Seek(DatNr)

'suchen nach "RN_STRART"

Do Until Left(DatPuffer, 9) = "RN_STRART"

Input #DatNr, DatPuffer

'Debug.Print , DatPuffer

Loop

'wenn gefunden, sichern des Namens in temporärer Variable

If tmpstrg <> Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12) Then

tmpstrg = Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12)

'Debug.Print , tmpstrg

'Eintragen der einzelnen Strang-Namen, Bauteil-Code

'und Byte-Zeiger in die ListBox

ListBox1.AddItem (tmpstrg)

'Debug.Print , btcode, seekNr, zListe

zIndex = ListBox1.ListCount

'Debug.Print , zIndex

ListBox1.List(zIndex - 1, 2) = btcode

ListBox1.List(zIndex - 1, 3) = seekNr

End If

Input #DatNr, DatPuffer

Loop

Close DatNr

Exit Sub

M1: msg = MsgBox("Die Datei wurde komplett eingelesen.", vbOKOnly)

End Sub