Strangschemen-Generator

- Allgemeines

Für die Erstellung von Strangschemen für Heizungs- oder auch Sanitärleitungsnetze werden z.Zt. manuelle Zeichungsverfahren, meißt jedoch auf CAD-Basis verwendet. Bei uns mit AcadLT2000 gearbeitet.

Dieses ist jedoch sehr arbeitsaufwendig und wegen des hohen Informationsinhaltes, z.B. die Kennzeichnung von Heizkörpern mit Größe und Leistung, bzw. auch die Rohr-Dimensionierung, sehr fehlerträchtig.

Effektiver wäre hingegen, die Generierung eines Strangschemas mehr oder weniger automatisch von der Berechnungssoftware erstellen, d.h. zeichnen zu lassen.

Hierzu bietet die bei uns verwendete Solar-Software eine möglicherweise verwendbare Schnittstelle.

Die Datei heißt: DYRNB000.h59, wobei die letzten drei Ziffern des Dateinamens die Versionsnummer ist, im allgemeinen jedoch immer : „000“.

Die Datei entsteht bei der Datenübergabe aus dem „Rohrnetzberechnungsprogramm H59“. Sie ist eine Textdatei und somit relativ einfach lesbar.

[DATEI]

Hier sind grundlegende Daten enthalten, interessant ist zum Beispiel das Erstellungsdatum mit dem Format:

ZEIT:		„Jahr(4)Monat(2)Tag(2)Uhrzeit(4)“

Die Klammerwerte sind die Stellenzahl. Sind die Werte in „“, so sind diese offensichtlich als String abgelegt (betrifft bis auf wenige Ausnahmen fast alle Werte)

[PROJEKT]

Hier ist nur eine Information enthalten:

TEXTZEILE:	„Projektbezeichnung“ (4-spaltig??, wegen der „;“)

[RNNETZDAT]

TEXT:		„Bezeichnung (Name) des Rohrnetzes“

*[RNNBTERG]

CODE:		„Name der Grundnetzleitung“ – wird von Solar vorgegeben??

Ist aber Bezug auf alle weiteren Teilnetze!

Die nachfolgenden Abschnitte kommen mehrfach, d.h. in der Anzahl der Bauteile vor!

[RNNBTERG]

CODE:		„CodeName oder –Nummer“ des Bauteils des jeweiligen Teilnetzes

(in laufender Nummerierung in der Teilnetzbezeichnung)

bei Heizkörpern: Nummer aus der HK-Datei??

NTB_CODE:	„Bauteilbezeichnung“, z.B.	HZK:	Heizkörper

ROH:	Rohr

ABZ:	Abzweig

HZT:

PUM:	Pumpe

AWI:

*[RNNBTERG]

CODE:		„CodeName“ des vorherigen Bauteils,

mit dem dieses Bauteil verbunden ist

POS:		„Positions-Nummer“ aus dem Berechnungsblatt

RN_STRART:	„Bezeichnung“ des Strangs bzw. Teilstrangbezeichnung aus der Eingabe zur Berechnung;

Diese müßte verwendet werden zur Vorauswahl

„Zeichnen waagerecht oder senkrecht“

RN_DN:	„Rohrdimmension“ (Anfang??), nur bei Bauteilen mit unterschiedlichen

Ein- und Ausgängen, aber auch HZK – unwichtig!?

RN_DN2:	„Rohrdimmension“ (Ende??), wird in allen Bauteilen verwendet

RN_WM:	Wassermenge (Anfang??), Zahlenangabe mit Dezimalpunkt!

RN_WM2:	Wassermenge (Ausgang), Zahlenangabe mit Dezimalpunkt

wie im Berechnungsblatt

RN_BEZ4:	„Materialangabe“ für Rohrwerkstoff

RN_DP:	Druckverlust des Bauteils, Zahlenangabe mit Dezimalpunkt

wie im Berechnungsblatt