Strangschemen-Generator

- Allgemeines

Für die Erstellung von Strangschemen für Heizungs- oder auch Sanitärleitungsnetze werden z.Zt. manuelle Zeichungsverfahren, meißt jedoch auf CAD-Basis verwendet. Bei uns wird mit AcadLT2000 gearbeitet.

Dieses ist jedoch sehr arbeitsaufwendig und wegen des hohen Informationsinhaltes, z.B. die Kennzeichnung von Heizkörpern mit Größe und Leistung, bzw. auch die Rohr-Dimensionierung, sehr fehlerträchtig.

Effektiver wäre hingegen, die Generierung eines Strangschemas mehr oder weniger automatisch von der Berechnungssoftware erstellen, d.h. zeichnen zu lassen.

Hierzu bietet die bei uns verwendete Solar-Software eine möglicherweise verwendbare Schnittstelle.

Die Datei heißt: DYRNB000.h59, wobei die letzten drei Ziffern des Dateinamens die Versionsnummer ist, im allgemeinen jedoch immer : „000“.

Die Datei entsteht bei der Datenübergabe aus dem „Rohrnetzberechnungs-Programm H59“. Sie ist eine Textdatei und somit relativ einfach lesbar.

Es existiert eine Giederung in folgenden Abschnitten:

[DATEI]

Hier sind grundlegende Daten enthalten, interessant ist zum Beispiel das Erstellungsdatum mit dem Format:

ZEIT=		„Jahr(4)Monat(2)Tag(2)Uhrzeit(4)“

Die Klammerwerte sind die Stellenzahl. Sind die Werte in „“, so sind diese offensichtlich als String abgelegt (betrifft bis auf wenige Ausnahmen fast alle Werte)

[PROJEKT]

Hier ist nur eine Information enthalten:

TEXTZEILE=	„Projektbezeichnung“ (4-spaltig??, wegen der „;“)

ist noch mit der Eingabemaske zu klären

[RNNETZDAT]

TEXT=		„Bezeichnung (Name) des Rohrnetzes“

*[RNNBTERG]

CODE=		„Codeeintrag der Grundnetzleitung“ –

wird von Solar vorgegeben, oder kann in die Eingabemaske eingetragen werden

Ist aber Bezug auf alle weiteren Teilnetze!

Die nachfolgenden Abschnitte kommen mehrfach, d.h. in der Anzahl der Bauteile vor!

[RNNBTERG]

CODE=		„CodeName oder –Nummer“ des Bauteils des jeweiligen Teilnetzes

(in laufender Nummerierung in der Teilnetzbezeichnung)

bei Heizkörpern: Nummer aus der HK-Datei??

Hat mit der Hk-Datei nichtszu tun!

NTB_CODE=	„Bauteilbezeichnung“, z.B.	HZK:	Heizkörper

ROH:	Rohr

ABZ:	Abzweig

HZT:

PUM:	Pumpe

AWI:	allgemeiner Widerstand

ARM:	Armatur

END:	Ende des Stranges

*[RNNBTERG]

CODE=		„CodeName“ des vorherigen Bauteils,

mit dem dieses Bauteil verbunden ist (Zeiger auf...)

*[EBENE];[ZONE];[FBEZUG]	(nur bei HZK!!)

CODE=		„Code-Ebene“(zweistellig)“;“Code-Zone“(dreistellig)“;“BT-Nummer“ (dreistellig)
=zusammengesetzt die Code-Bez. aus der zugehörenden HK-Datei (H08)

POS=		„Positions-Nummer“ aus dem Berechnungsblatt

RN_STRART=	„Bezeichnung“ des Strangs bzw. Teilstrangbezeichnung aus der Eingabe zur Berechnung;

Diese müßte verwendet werden zur Vorauswahl

„Zeichnen waagerecht oder senkrecht“

RN_DN=	„Rohrdimmension“ (Anfang??), nur bei Bauteilen mit unterschiedlichen

Ein- und Ausgängen, aber auch HZK – unwichtig!?

RN_DN2=	„Rohrdimmension“ (Ende??), wird in allen Bauteilen verwendet

RN_WM=	Wassermenge (Anfang??), Zahlenangabe mit Dezimalpunkt!

RN_WM2=	Wassermenge (Ausgang), Zahlenangabe mit Dezimalpunkt

wie im Berechnungsblatt

RN_BEZ4=	„Materialangabe“ für Rohrwerkstoff

RN_DP=	Druckverlust des Bauteils, Zahlenangabe mit Dezimalpunkt

wie im Berechnungsblatt

- Software-Umsetzung

  - Grundlagen

Zur Realisierung des Stranggenerators, d.h. der Umsetzung der Datei-Informationen aus dem Solar-System mit der Extension „H59“ in eine Script-Datei für AutoCAD LT mit der Extension „scr“ soll mittels VBA erfolgen, wobei zunächst die unterstützende Host-Software (Word, Excel oder Access) nicht weiter untersucht wird.

Der Einfachheit halber wird deshalb hier erst einmal das vorliegende Word-Dokument als Träger des Eingabeformulars benutzt.

Bild 1: Eingabeformular

Das Eingabeformular hat den Namen „Form1“.

Ein zusätzliches Befehlsschaltfeld „Einstellungen“ eröffnet ein weiteres Eingabeformular „Form2“, mit dem weitere wichtige Grundeinstellungen vorgenommem werden können, so z.B. Elementgröße, welche später in der Variablen elm_gr  abgelegt wird, in z.B. 
3 Grundgrößen:	40mm, 60mm, 100mm ???

In dem Textfenster „TextBox1“ erfolgt die Eingabe der Solar-Quelldatei (H59) mit Laufwerk und Pfadangabe.

Mit der Befehlsschaltfläche „CommandButton4“ erfolgt zunächst das namentliche Einlesen der vorhanden Stränge. Diese werden dann in dem Listenfeld „ListBox1“ aufgelistet.

Nach dem Beenden des Einlese-Vorganges wird automatisch das letze Element (=letzte Zeile der ListBox1) als Hauptstrang mit waagerechter Anordnung zugewiesen. 
Dazu erfolgt ein Vergleich mit dem Eintrag in *[RNNBTERG] „Code=	“ von Abschnitt [RNNETZDAT].

Was passiert, wenn der Vergleich

negativ ausfällt?

Konsequenzen?

Die ListBox1 hat mehrere Spalten:

NameStrg		Darstellung	Btcode		DatPos		Startpos (x,y)

NameStrg:		Strangbezeichnung (von SOLAR)

Darstellung:	s. u. Beschreibung

BtCode:		Bauteilcode nach der Nummerierung durch SOLAR

DatPos:	1.	Nach dem Einlesen:

ByteNr. des ersten Zeichens von „NTB_CODE=....“ des betreffenden Elements des mit NameStrg bezeichneten Strangs 
in der H59-Datei

2.	nach „Abzweig“-Bearbeitung im ParamModus:

ByteNr. des ersten Zeichens von „NTB_CODE=....“ des aktuell bearbeiteten Elements „Abzweig“, von dem der mit NameStrg bezeichnete Strang abzweigt;
als Rückkehr-Adresse bei der Umschaltung von ParamModus in PaintModus

3.	nach „Abzweig“-Bearbeitung im PaintModus:

ByteNr. des ersten Zeichens von „NTB_CODE=....“ des nächsten Elements nach dem aktuell bearbeiteten Element „Abzweig“, von dem der mit NameStrg bezeichnete Strang abzweigt;
als Rückkehr-Adresse im PaintModus

StartPos.		Temporärer x/y-Wert (4 Spalten !), für die Weiterführung der Umsetzung nach einer „Abzweig“-Situation in folgender Form: (relative Werte)

min_xWert	min_yWert	max_xWert	max_yWert

Diese Werte gelten jeweils für den abzweigenden Strang.

Es sind jedoch nur die ersten beiden Spalten sichtbar.

Durch Markieren (Anclicken) werden dem betreffenden Strang die mit den Optionsfeldern „OptionBotten1“ für waagerecht bzw. „OptionBotten2“ für senkrecht die entsprechende spätere Lage der Strangdarstellung zugewiesen. Die erfolgreiche Zuweisung ist in der zweiten Spalte des (sichtbaren) Teils der ListBox1 durch die Angabe „W“ für waagerecht und „S“ für senkrecht zu beobachten. Die Voreinstellung ist dabei „W“, weil der überwiegende Teil der Stränge wahrscheinlich waagerecht zu zeichen ist.

(ist noch nicht geklärt, ob Voreinstellung notwendig!)

Im Fall der senkrechten Darstellung kann zusätzlich mit den weiteren Optionsfeldern „OptionBotten3“ bzw. „OptionBotten4“ die Lage der Abzweige festgelegt werden. Hier wird die Kennzeichnung “S“ mit „L“ für links („SL“) und „R“ für rechts („SR“) ergänzt. 
Möglicherweise kann später bei Bedarf noch mit einem weiteren Optionsfeld die Darstellung wechselseitig („SW“) erfolgen.

(ist z.Zt. noch nicht vorgesehen).

2.1.1 Einlesen und Darstellen in der ListBox

Für den Zugriff auf Daten in Dateien wird der VBA-Befehl: 

Open Pfadname For Modus [Access Zugriff] [Sperre] As [#]Dateinummer [Len=Satzlänge]

eingesetzt. Dabei ist bei den Parametern folgendes zu beachten:

	Pfadname:	vollständiger Pfad incl. Laufwerksangabe und Dateiname,

kann mittels Eigenschafts-Zuweisung (Objekt.text)

direkt aus der „TextBox1“ gewonnen werden, siehe Code-List

Modus:		der für den Zugriff auf reine Textdateien, wie sie hier vorliegen, geeignetste Modus ist Input , dabei wird immer eine Zeile komplett eingelesen, wenn als Zeilenende die Zeichenfolge „0D0A“ vorhanden ist.

Dateinummer:	eine gültige Dateinummer, z.B. „DatNr“ kann zur Laufzeit immer mit dem Befehl

DatNr = FreeFile()

ermittelt werden.

Mit dem VBA-Befehl:

Input #Dateinummer, Varliste

kann dann in dem Datenpuffer (Variable) Varliste eine Zeile abgelegt werden. Die Variable „Varliste“ – hier DatPuffer – ist dabei vorher (!) als String-Variable zu initialisieren. (sh. Code-List)

Um nunmehr diese Strings nach den gewünschten Daten, d.h. zunächst die Namen der vorhandenen Stränge, zu untersuchen, wird eine Such-Schleife mit einer Do-Until Anweisung aufgebaut, d.h. es werden innerhalb der Do-Schleife solange neue Zeilen eingelesen, bis der gesuchte String – hier das Schlüsselwort „RN_STRART“ als erste 9 Zeichen der eingelesenen Zeile auftaucht. Die restlichen Zeichen, d.h. Zeichen 12 bis Ende-1, ist dann der Name des jeweiligen Strangs. Zeichen 10 ist das „=“ und Zeichen 11 und Ende-1 sind die „“.

Vorher wird jedoch im Abschnitt „[RNNETZDAT]“, nach „TEXT=....“ gesucht und die Zeichen als Netz-Namen der globalen Variablen NameStrgNetz abgelegt. Die übernächste Zeile ist dann der Name des Hauptstranges. Dieser wird in der globalen Variablen „Hstrg“ abgelegt.

Der Name des jeweilen Stranges, welcher mit „RN_START=“ beginnt, wird zunächst in der temporären Strangvariablen „tmpstrg“ abgelegt, wobei jedesmal zuvor geprüft wird, ob der eingelesene Name bereits schon in der Variablen eingetragen ist. Nur wenn das nicht der Fall ist, d.h. es also um einen neuen Eintrag handelt, wird dieser als neuer Eintrag an die ListBox übermittelt. Das ist notwendig, weil alle Elemente des gleichen Stranges den gleichen Namen „(RN_START=)    “ haben.

Die Übermittlung an die ListBox wir mit dem Befehl

Variant = Objekt.AddItem( [ Element [, varIndex]])

mit folgenden Bemerkungen:

für Objekt muß ein gültiges Objekt vorhanden sein.

Element (Optional) gibt das hinzuzufügende Element oder bei mehrspaltigen ListBox die hinzuzufügende Zeile an. Die Nummer des ersten Elements oder ersten Zeile ist 0, die Nummer des zweiten Elements oder der zweiten Zeile ist 1 usw.

VarIndex(Optional) ist eine ganze Zahl, die die Position innerhalb des Objekts angibt, an der das neue Element oder die neue Zeile positioniert wird.

Wenn ein gültigen Wert für varIndex angeben wird, positioniert die AddItem-Methode das Element oder die Zeile an dieser Position innerhalb der Liste. Wenn varIndex nicht angeben wird, fügt die Methode das Element oder die Zeile am Ende der Liste an.

MERKE: Der Wert für varIndex darf nicht größer als der Wert der ListCount-Eigenschaft sein!

In einem mehrspaltigen Listenfeld-Steuerelement oder Kombinationsfeld-Steuerelement fügt die AddItem-Methode eine ganze Zeile hinzu, d.h., jeder Spalte des Steuerelements wird ein Element mit „Null“-Inhalt hinzugefügt. Die List- oder Column-Eigenschaft wird dann dazu verwendet, unter Angabe von Zeile und Spalte dem Element einen Wert zuzuweisen.

Ein Zugriff auf eine leere ListBox oder ungültiger Zeilen- oder Spalten-Nummer ergibt ein Fehler (Programmabbruch!). 

MERKE: Es muß als vor jedem Zugriff mit der List-Eigenschaft mit der ListCount-Eigenschaft die Gültigkeit der Zeile überprüft werden!

Augenscheinlich würde sich der Zugriff auf die Elemente einer Zeile mit der Column-Eigenschaft günstig realisieren lassen, da lt. VBA-Hilfe lediglich die Spalte anzugeben sei, die Zeile würde als die aktuelle Zeile = letzte mit AddItem-Methode eingefügte ergeben (??).

Dem ist leider nicht so, sondern ein nicht registrierter Fehler, d.h. das Programm springt aus der (einer) Do- Until- Loop-Schleife ohne ersichtlichen Grund!

Abhilfe schafft hier die Verwendung der List-Eigenschaft. Hierzu ist jedoch die Angabe der Zeile notwendig. Diese kann mit der ListCount-Eigenschaft abgefragt werden, weil in diesem Fall die aktuelle Zeile die zuletzt eingetragene Zeile ist. Hierbei ist jedoch die unterschiedliche Zählweise der ListCount- und der List-Eigenschaft zu beachten, d.h. die abgefragte ListCount-Zahl ist um –1 zu vermindern, da die List-Eigenschaft, wie auch die ListIndex-Eigenschaft bei 0 zu zählen beginnt. Letztere wird später noch benötigt, um Einträge zu realisieren, welche durch Anclicken (Auswählen) einer ListBox-Zeile erfolgen sollen.

Ein weiterer Fehler würde sich ergeben, wenn beim Zugriff mit laufenden Input-Befehlen das Ende der H59-Datei nicht abgefangen wird. Abgefangen wird das Problem mit der Anweisung „On Error Goto Marke“. In der Fehlerbehandlungsroutine wird lediglich die Meldung ausgegeben: “Die Datei (Pfad/DatName wie in Textbox1) wurde komplett eingelesen“.

Wie bereits oben erläutert wird beim Einlesen der Strangnamen gleichzeitig der Code-Name („CODE=...“) des jeweils ersten Elements des Stranges, sowie die jeweils aktuelle Byte-Position des Start-Bytes der folgenden Zeile „NBT_CODE=...“(Element-Name) der H59-Datei in der ListBox1, Spalte Code und DatPos, abgelegt. Da die Gültigkeit der Werte erst nach Überprüfung der später einzulesenden Zeile „RN_STRART= (Strang-Bezeichnung)“ sicher ist, müssen DatPos und Element-Code zunächst in in den Variablen seekNr bzw. btcode zwischengespeichert werden.

DatPos und Code dienen später bei der Generierung der AutoCAD-Script-Datei dem schnelleren Zugriff auf die H59-Datei ohne vielfache Suchoperationen.

Als nächstes gilt es die Darstellweise der einzelnen Stränge festzulegen (s.o.)

Dazu werden die Optionsfelder „CheckBox1“ und „Checkbox2“ benutzt. Durch Anordnung im Gruppenfeld „Frame1“ schließen sich beiseitige Aktivierungen aus, jedoch kann trotzdem der Zustand „beide nicht aktiviert“ eintreten, so daß dieses ausgewertet werden muß mit der Meldung:“Bitte eine Darstellungsart festlegen.“

Anschließend reicht die Abfrage der Value-Eigenschaft einer CheckBox, die andere muß dann zwangsläufig entgegengesetzt sein.

Vollständiger Code des Einlese-Vorganges: (getestet -> O.K.)

Globale Deklaration

Dim HStrg As String

Dim NameStrgNetz As String

Private Sub CommandButton4_Click()

Dim DatNr As Integer

Dim seekNr As Long

Dim tmpstrg As String

Dim btcode As String

Dim zIndex As Long

DatNr = FreeFile()

Open TextBox1.Text For Input As DatNr

'suchen von RNNETZDAT

Do Until DatPuffer = "[RNNETZDAT]"

Input #DatNr, DatPuffer

Loop

'nächste DatZeile ist Name des Strangnetzes

Input #DatNr, DatPuffer

NameStrgNetz = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

'übernächste DatZeile ist Name des Hauptstranges

Input #DatNr, DatPuffer

Input #DatNr, DatPuffer

HStrg = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

'suchen nach "[RNNBTERG]"

On Error GoTo M1

Do While Not EOF(DatNr)

Do Until DatPuffer = "[RNNBTERG]"

Input #DatNr, DatPuffer

Loop

'nächste Zeile ist "CODE=..."=Bauteilcode

'wird vorerst in btcode zwischengespeichert

'ebenfalls Bytezeiger auf nächste Zeile (NBT_CODE)

Input #DatNr, DatPuffer

btcode = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

seekNr = Seek(DatNr)

'suchen nach "RN_STRART"

Do Until Left(DatPuffer, 9) = "RN_STRART"

Input #DatNr, DatPuffer

Loop

'wenn gefunden, sichern des Namens in temporärer Variable

If tmpstrg <> Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12) Then

tmpstrg = Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12)

'Eintragen der einzelnen Strang-Namen, Bauteil-Code

'und Byte-Zeiger in die ListBox

ListBox1.AddItem (tmpstrg)

zIndex = ListBox1.ListCount

ListBox1.List(zIndex - 1, 2) = btcode

ListBox1.List(zIndex - 1, 3) = seekNr

End If

Input #DatNr, DatPuffer

Loop

Close DatNr

Exit Sub

M1: msg = MsgBox("Die Datei wurde komplett eingelesen.", vbOKOnly)

End Sub

Vollständiger Code zur Festlegung der Strang-Darstellung: (getestet -> O.K.)

Private Sub ListBox1_Click()

If OptionButton1.Value = False And OptionButton2.Value = False Then

'keine Optionsschaltfläche aktiviert

MsgBox "Bitte eine Darstellungsart wählen", vbOKOnly

Else

If OptionButton1.Value = True Then

'Optionsschaltfläche "senkrecht" aktiviert

'ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1) = "S" (-> raus!)

'nun Auswahl "rechts" oder "links" abfragen

If OptionButton3.Value = False And OptionButton4.Value = False Then

'keine Auswahl getroffen

MsgBox "Bitte eine Darstellungsart 'Rechts/Links' wählen", vbOKOnly

Else

If OptionButton3.Value = True Then

'Optionsschaltfläche "rechts" aktiviert

ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1) = "SR"

Else

'ansonsten muß Optionsschaltfläche "links" aktiviert sein

'(beidseitig ist noch nicht implementiert!)

ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1) = "SL"

End If

End If

Else

ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1) = "W"

End If

End If

End Sub

2.1.2 Umsetzvorgang

Der Umsetzvorgang wird mit der Befehlschaltfläche „CommandBotten1“ = „Start“ von dem Formblatt „Form1“ gestartet.

(Hier könnten noch einige vorbereitende Aktionen, z.B. Ausgabe der Projekt-Daten und Bezeichnung des Rohrnetzes, erfolgen.

(wird später nachgearbeitet!)

Zunächst wird anhand des in der Variablen „HStrg“ gespeicherten Namens des Hauptstranges die dazu korrespondierende DatPos in der ListBox1 gesucht.

Die nachfolgenden Prozeduren funktionieren nur als Klassenmodul in Verbindung mit dem Eingabedialog-Formular. Sollen die Funktionen in einem allgemeinen Modul laufen, welches im  Klassenmodul aufgerufen wird, dann in folgender Form

________________________________________________________________________

Private Sub CommandButton1_Click()

Hauptroutine

End Sub

wobei „Hauptroutine“ der ausgeklammerte Teil der Klassenmodul-Routine ist. 
Die Steuerelement-Bezüge müssen jedoch auf „Fern“-Bezüge durch („StrgschGen.“)-Vorsatz umgestellt werden. ________________________________________________________________________

Private Sub CommandButton1_Click()

'es fehlen noch einige vorbereitende Aktionen –

'siehe Beschreibung

'zunächst wird DatPos (aktseekNr) für HStrg gesucht

Dim x As Long

For x = 1 To ListBox1.ListCount

If HStrg = ListBox1.List(x - 1, 2) Then

aktseekNr = ListBox1.List(x - 1, 3)

'Debug.Print aktseekNr

End If

'Debug.Print HStrg, ListBox1.List(x - 1, 2)	'nur zum Test!

Next x

Ist diese gefunden, wird mit dem Befehl Seek(DatNr, Position) der Byte-Zeiger für die nächste Input-Anweisung gestellt. Da die abgespeicherte Byte-Position immer das erste Byte nach der Zeile „CODE=........“ ist, ist die nächste einzulesende Zeile „NBT_CODE=.......“.

Mit den Zeichen 11-13 wird das zu zeichnende Bauteil (s. Liste oben) ausgewählt. Dies geht am besten über eine Select-Case-Anweisung.

'wieder Öffnen der H59-Datei

DatNr1 = FreeFile()

Open TextBox1.Text For Input As DatNr1

'Sprung auf DatPos

Seek #DatNr1, aktseekNr

'nächste Zeile ist NTB_CODE

Input #DatNr, DatPuffer

'Auswahl der Aktionen entspr. dem NTB_CODE,

'eigentlich die Schleife solange ausführen bis Dateiende erreicht ist,

'zunächst wird hier aber diese Schleife bereits abgebrochen, d.h. in einen anderen Modus überführt, wenn der erste Abzweig des abzweigenden Stranges vom Hauptstrang erreicht ist.

Doch zunächst muß für den nun zu zeichnenden Abschnitt das Problem der „räumlichen Ausdehnung“ gelöst werden. Da zum Zeitpunkt des schrittweisen Einlesens der Rohrnetz-Elemente zunächst nicht bekannt ist, welche Zeichenfläche sich daraus ergibt, muß mit geeigneten Maßnahmen dies vor der eigentlichen Umsetzung ermittelt werden.

Die räumliche Ausdehnung eines Abschnitts des Rohrnetzes soll hier bezogen sowohl auf jeden Abzweig im waagerechten Hauptstrang sein
(waagerechte Ausdehnung in positiver und negativer Richtung der x-Achse),

als auch bezogen auf die Abzweige in den jeweilig abzweigenden senkrechten Strängen unter Einbeziehung der Angabe „Stockwerkshöhe“ –h_Stw - in der Grundeinstellung. („Form2“)

Die „räumliche Ausdehnung“ kann ermittelt werden mit einem „Probelauf“, d.h. Einlesen und Umsetzen der Rohrnetzelemente zunächst ohne Ausführung (Schreiben) der Zeichenbefehle in die AutoCAD-Script-Datei. Die sich dabei ergebenden Max/Min-Werte der x_temp/y_temp-Beträge sind die gesuchten Parameter.

Dazu am Beispiel, Schritt für Schritt:

Zunächst also die Ermittlung des ersten (oder auch weiterer) Element 1.1-1.3

On Error GoTo M1			'Falls Dateiende erreicht ist und

nachfolgende Bedingung nicht greift (??)

Do While Not EOF(DatNr)

Select Case Mid(DatPuffer, 11, 3)

Case Is = "HZK"

'Debug.Print "Heizkörper"	'nur zum Test!

Case Is = "ROH"

'Debug.Print "Rohr"

Rohr		'UP „Rohr“ aufrufen

Case Is = "ABZ"

'Debug.Print "Abzweig"

Case Is = "HZT"

'Debug.Print "??-unbekanntes Bauteil"

Case Is = "PUM"

'Debug.Print "Pumpe"

Case Is = "AWI"

'Debug.Print "Allgemeiner Widerstand"

Case Is = "ARM"

'Debug.Print "Armatur"

Case Else

Msg "Das Bauteil ist nicht zu indentifizieren, oder es ist ein Fehler aufgetreten!",vbOnlyOK

'evtl.weitere Fehlerbehandlung noch offen!

End Select

'suchen von [RNNBTERG]= Abschnitt nächstes Bauteil

Do Until DatPuffer = "[RNNBTERG]"

'seekNr = Seek(DatNr)

Input #DatNr, DatPuffer

'Debug.Print , DatPuffer, seekNr

Loop

'die übernächste Zeile ist wieder der NBT_CODE

Input #DatNr, DatPuffer

Input #DatNr, DatPuffer

Loop						'zurück zum Anfang der Do-Schleife

Close DatNr

Exit Sub

M1: msg = MsgBox("Die Datei wurde komplett konvertiert.", vbOKOnly)

End Sub

In den allermeisten Fällen, wie auch hier, ist das erste Element (1.1) = „PUM“, d.h. eine Pumpe.
Da das Zeichnen eines Pumpensymbols wesentlich komplizierter ist, als einfache Elemente, wie z.B. ein Stück Rohrleitung, soll dessen Lösung zunächst zurückgestellt werden.

(soll über Block-Einfüge-Operationen erfolgen, dazu Hilfetext vorerst am Ende des Dokuments)

Als nächstes Element (1.2) könnte z.B. ein Stück Rohrleitung stehen, gekennzeichnet mit

	NBT_CODE=“ROH“

In der Script-Datei müßte dafür als erste Zeile der folgende Befehl stehen:

LINIE

Dann müssten die Agumente, d.h. X-/Y-Positinen der Anfangs-und Endpunkte der Linie angegeben werden.

Die Anfangs-X-/Y-Koordinaten sind die End-X-/Y-Koordinaten des vorherigen Elements, sofern bereits vorhanden, sonst entsprechend Initialisierung: 0,0,

abgelegt in den Variablen (temp_x, temp_y):

xA = temp_x, yA = temp_y

Für die Endkoordinaten würde sich dann bei waagerechter Linie ergeben:

xE = xA + elm_gr, yE = yA

wobei elm_gr die in der Grundeinstellung festlegbare Element-Größe ist.

Es fehlt noch „Form2“!

Hierbei ist jedoch das Problem der möglichen „räumlichen Ausdehnung“ zu beachten. Darauf ist oben schon ausführlich eingegangen worden.

Bei einer senkrechten Linie würde die Koordinatenberechnung jedoch wie folgt lauten:

xE = xA, yE = yA + elm_gr

Auch hier ist das Problem der „räumlichen Ausdehnung“ noch zu bearbeiten, wobei zusätzlich Eingaben, wie „Geschoßhöhe“ zu berücksichtigen sind.

(-> evtl. in den Grundeinstellungen Form2 ??)

In der Script-Datei würden dann die konkreten Zahlenwerte eingetragen, also z.B. angenommen temp_x = 0, temp_y = 100:

waagerecht			senkrecht

0,100				0,100

10,100				0,110		(Element-Größe = 10)

Für das nächste Element werden dann die alten End-Koordinaten wieder die Anfangs-Koordinaten des neuen Elements, d.h. deshalb werden diese zurückgespeichert:

temp_x = xE, temp_y = yE

Nach Übergabe der Argumente ist zur Beeendigung des jeweiligen Befehls die Ausgabe einer Leerzeile notwendig!

Hier nun die vollständige Code für die „Rohr“-Umsetzung:

UP Rohr

Public Sub Rohr()

'zunächst ist zu untersuchen, ob waagerechte

'oder senkrechte Strang(Rohr-)leitung vorliegt, dazu für die

'RN_STRART-Bezeichnung des Elements in der ListBox1

'den betreffenden Eintrag suchen

'

'RN_STRART-Bezeichnung ermitteln

Dim Darst As String

Do Until Left(DatPuffer, 9) = "RN_STRART"

Input #DatNr, DatPuffer

'Debug.Print , DatPuffer

Loop

'suchen nach dem betreffenden Eintrag in ListBox1

For x = 1 To ListBox1.ListCount

If Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12) = 
_ListBox1.List(x - 1, 0) Then

Darst = ListBox1.List(x - 1, 1)

'Debug.Print Darst

End If

'Debug.Print DatPuffer, ListBox1.List(x - 1, 0)

Next x

'nun Fallunterscheidung entsprechend Darst

If Darst = "W" Then 		'waagerechtes Element

W_LineTest			UP für waag. Linien, ohne Zeichen

Else: Darst = "SR" Or Darst = "SL"

'senkrechtes Element, „rechts“/“links“ hier nicht relevant!

S_LineTest 			'UP für senkr. Linien, ohne Zeichnen!

Else

Msg "Es ist ein Fehler bei der Auswertung 'Darst' aufgetreten.",

_vbOKOnly

End If

End Sub

(Dieses UP wird so nicht mehr benötigt! -> siehe einfachere Lösung in Probeausdruck aktueller Routinen: UP „W_Line“)

UP W_LineTest

Public Sub W_LineTest()

Dim xA As Long

Dim yA As Long

Dim xE As Long

Dim yE As Long

'Write #DatNr2, "LINIE"	'ohne Zeichnen!

xA = temp_x

yA = temp_y

'Write #DatNr2, xA, yA		'ohne Argumente schreiben!

xE = xA + elm_gr

yE = yA

'Write #DatNr2, xE, yE		'ohne Argumente schreiben!

'Write #DatNr2,			'keine Leerzeile schreiben

(hier fehlt noch weiterer Code!)

'zurückschreiben der aktuellen Endwerte in die temp-Variablen

temp_x = xE

temp_y = yE

End Sub

(Dieses UP´s sind nicht mehr aktuell! -> siehe in „Probeausdruck aktueller Routinen:
 UP „W_Line“)

UP W_Line

Public Sub W_Line()

Dim xA As Long

Dim yA As Long

Dim xE As Long

Dim yE As Long

Write #DatNr2, "LINIE"

xA = temp_x

yA = temp_y

Write #DatNr2, xA, yA

xE = xA + elm_gr

yE = yA

Write #DatNr2, xE, yE

Write #DatNr2,			'Leerzeile schreiben

'zurückschreiben der aktuellen Endwerte in die temp-Variablen

temp_x = xE

temp_y = yE

End Sub

UP S_Line

Public Sub S_Line()

Dim xA As Long

Dim yA As Long

Dim xE As Long

Dim yE As Long

Write #DatNr2, "LINIE"

xA = temp_x

yA = temp_y

Write #DatNr2, xA, yA

xE = xA

yE = yA + elm_gr

Write #DatNr2, xE, yE

Write #DatNr2, 		 'Leerzeile schreiben

'zurückschreiben der aktuellen Endwerte in die temp-Variablen

temp_x = xE

temp_y = yE

End Sub

Als nächstes wäre der Fall zu klären, wenn das nächste Element ein Abzweig ist, gekennzeichnet mit (nächste Zeile nach „CODE=......„

	NBT_CODE=“ABZ“

(hier fehlt noch der ganze Vorspann zur Auswahl w- oder s-Abzweig)

In der Script-Datei müsste also dafür wieder als erste Zeile stehen:

LINIE

Die Agumente, d.h. X-/Y-Positionen der Anfangs-und Endpunkte der Linie werden zunächst genauso wie o.g. berechnet und als konkreten Zahlenwerte in der Scriptdatei angegeben. Zusätzlich kommt jedoch die Abzweig-Linie hinzu. 

(ab hier neuer Text! – min/max-Werte des abzweigenden Strangs berücksichtigen)

Bevor jedoch die Abzweiglinie berechnet wird, müssen die End-Koordinaten der Durchgangs-Linie für den weiteren Ablauf gesichert werden. Da die temp_x/temp_y-Werte für den Endpunkt der Durchgangslinie im weiteren Ablauf laufend überschrieben werden, müssen in diesem Fall deren aktuellen Werte in „StartPos X/Y“ der „TextBox1“, bezogen auf den abzweigenden Strang-Namen zwischengespeichert werden (Stack-Prinzip).

Dafür werden zwei neue Variablen definiert:

xEw, yEw

Die dazugehörenden Werte werden vom UP „_Triangel“ an das rufende UP „_Abz“ zurückgegeben und von dort im „Stack“ der ListBox1 zwischengespeichert.

temp_x -> xPos

temp_y -> yPos

Für die Berechnung der Abzweig-Linie (UP _Triangel) gilt dann folgendes:

waagerecht 	(„W“	abgefragt in der Spalte „Darstellung“ von

„TextBox1“ des aktuellen Stranges)

xAa = temp_x + elm_gr/2, yAa = temp_y

xEa = temp_x + elm_gr/2, yEa = temp_y + elm_gr

Die Endkoordinaten werden dann wieder in den zugehörenden Variablen temp_x, temp_y als Ausgangswerte für die weiter im Ablauf, jetzt der abzweigende Strang, umzusetzende Elemente  zwischengespeichert.

(Achtung! -Die weitere Darstellung ist programmtechnisch noch nicht durchdacht)

Bei der senkrechten Darstellungsweise gilt es zwei weitere Fälle zu unterscheiden:

senkrecht-rechts	(„SR“)

xA = temp_x, yA = temp_y - elm_gr/2

xE = temp_x + elm_gr, yE = temp_y - elm_gr/2

senkrecht-links		(„SL“)

xA = temp_x, yA = temp_y - elm_gr/2

xE = temp_x - elm_gr, yE = temp_y - elm_gr/2

In jedem Fall sind danach die jeweiligen Endkoordinaten der Abzweiglinie in temp_x/temp_y zurückzuspeichern. Das sind dann die Anfangskoordinaten des ersten Elements des abzweigenden Stranges.

Im weiteren Verlauf könnten jetzt die Elemente des abzweigenden Stranges umgesetzt werden, wäre da nicht als weiteres Problem die „räumliche“ Ausdehnung des abzweigenden Stranges noch zu untersuchen. Ansonsten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die abzweigenden Stränge übereineinder gezeichnet.

Bevor also der Abzweig gezeichnet wird, muß durch Einführung zweier weiterer globaler Variablen

max_x (für die maximale Ausdehnung in positiver x-Richtung),

min_x (für die maximale Ausdehnung in negativer x-Richtung

und eines „Probelaufes“, d.h. ohne Generierung der Zeichen-Befehle, die entsprechenden Werte ermittelt werden. Der Probelauf erstreckt sich dabei so weit, bis das letzte Element des abzweigenden Stranges bzw. der Strangverzweigungen erreicht ist und somit das nächstes Element nach dem Abzweig an der Reihe zur Umsetzung wäre.

Block-Einfüge-Operationen

Für Einfügung von komplizierteren Elementen, wie z.B. Pumpe, Heizkörper, usw.

(hierzu der diesbezügliche Auszug aus der AutoCAD-Hilfe:

Befehlszeile: -einfüge oder _insert

Blocknamen eingeben oder [?] <letzter>: Geben Sie einen Namen, ? oder ~ ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE. 
Einfügepunkt angeben oder 
[Faktor / X / Y / Z / Drehen / VFaktor / VX / VY / VZ / VDrehen]: Legen Sie einen Punkt fest, oder geben Sie eine Option ein.

Blockname

Legt den Namen des Blocks fest. Wenn Sie einen Blocknamen ohne Pfadangabe oder Laufwerksbuchstaben eingeben, sucht AutoCAD LT nach einer aktuell definierten Blockdefinition mit diesem Namen. Ist in der aktuellen Zeichnung keine solche Blockdefinition vorhanden, wird der Bibliothekspfad nach einer Datei dieses Namens durchsucht. Wird eine entsprechende Datei gefunden, dient der Dateiname beim Einfügen der Blockdefinition als Blockname. AutoCAD LT verwendet dieselbe Blockdefinition für nachfolgende Einfügungen dieses Blocks.

Wenn Sie eine Datei als Block laden, können Sie dem Block einen neuen Namen zuweisen:

Blocknamen eingeben oder [?] <letzter>: Geben Sie Blockname=Dateiname ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.

Es wird der Name des Blocks angezeigt, der in der aktuellen Bearbeitungssitzung zuletzt eingefügt wurde.

PAP

z.Zt. vorhandene Prozeduren

CommandButton1_Click()

CommandButton4_Click()

ListBox1_Click()

Rohr()

W_Line()

S_Line()

SelCaseParam(DatPuffer As Variant)

S_LineTest()

W_LineTest()

CommandButton1_Click()

- Suche nach HStrg

- Gefunden ->

- Sprung nach DatPos:	NTB_CODE erstes Element

- Voreinstellung: ParamMod

- Schleife: Call SelCase (NTB_CODE)

Suchen nächstes Element (Abschnitt „[RNNBTERG]“

tempBtCode:= BtCode nächstes Element (nur für „ABZ“)

tempSeekNr:= aktSeekNr von NTB_CODE

NTB_CODE

Schleife schliessen

SelCase(DatPuffer As Variant)

-	Prüfen:	HZK

ROH			Rohr()

ABZ			- Prüfen:	waagereche Linie		senkrechte Linie

HZT

PUM

AWI

ARM

END

W_Line()			S_Line()

- Mode-Abfrage		- Mode-Abfrage

ParamModus		PaintModus

- temp_x, temp_y		- xA, yA, xE, yE

- x_max, y_max		  in Dat2 eintragen

ABZ

Abzweig():

- Prüfen Darst:	w			sl, sr

waagerecht		senkrecht

- Prüfen Hstrg and PaintMod? 	Nein:	W_Abz()			(gleich W_Abz aufrufen)

ja:	xE =temp_x + dmax_x

w_Line (xE)		(zusätzliche Linie)

W_Abz()

tempBtCode in ListBox1 suchen

aktSeekNr:= DatPos(ListBox1)

DatPos(ListBox1):= tempSeekNr		(Rückkehradresse vom abzweigenden Strang)

w_Triangel (temp_x, temp_y)

BtCode in ListBox1 suchen

StartPos(ListBox1):= xEw, yEw

w_Triangel (temp_x, temp_y)

xA = temp_x

yA = temp_y

xEw = xA + elm_gr

yEw = yA

xAa = xA + elm_gr/2

yAa = yA

xEa = xAa

yEa = yA + elm_gr

Mode-Abfrage:	ParamMode	PaintMode

(w_LINE(): xA, yA

xEw, yEw)

(a_LINE(): xAa, yAa

xEa, yEa)

temp_x = xEa			.      ....     ..

temp_y = yEa

Abfrage max_x0 ; min_x1 < temp_x ; temp_y

max_x = max_x + temp_x ; max_x

max_y = max_y + temp_y ; max_y

End(xEw, yEw)

Neu:	ABZ

Abzweig():

- Prüfen Darst:	w			sl, sr

waagerecht		senkrecht

- Aufruf W_Abz()				Aufruf S_Abz()

W_Abz()

tempBtCode in ListBox1 suchen

aktSeekNr:= DatPos(ListBox1)

DatPos(ListBox1):= tempSeekNr		(Rückkehradresse vom abzweigenden Strang)

w_Triangel (temp_x, temp_y)

BtCode in ListBox1 suchen

StartPos(ListBox1):= xEw, yEw

w_Triangel (temp_x, temp_y)

xA = temp_x

yA = temp_y

xEw = xA + elm_gr

yEw = yA

xAa = xA + elm_gr/2

yAa = yA

xEa = xAa

yEa = yA + elm_gr

Mode-Abfrage:	ParamMode	PaintMode

(w_LINE(): xA, yA

xEw, yEw)

(a_LINE(): xAa, yAa

xEa, yEa)

temp_x = xEa			.      ....     ..

temp_y = yEa

Abfrage max_x0 ; min_x1 < temp_x ; temp_y

max_x = max_x + temp_x ; max_x

max_y = max_y + temp_y ; max_y

End(xEw, yEw)

Probeausdruck aktueller Routinen

Deklarationen

Dim DatNr1 As Integer   'H59-Datei (Rohrnetzberechnung)

Dim DatNr2 As Integer   'Acad-Script-Datei

Dim DatNr3 As Integer   'H08-Datei (Heizkörper-Auslegung)

Dim HStrg As String

Dim NameStrgNetz As String

Dim temp_x As Long

Dim temp_y As Long

Dim elm_gr As Integer

Private Sub CommandButton1_Click()

'Haupt-Routine:

'es fehlen noch einige vorbereitende Aktionen -

'siehe Beschreibung

'zunächst wird DatPos (aktseekNr)für Hstrg gesucht und

'prüfen, ob ListBox1 ausgefüllt ist

Dim x As Long

Dim aktSeekNr As Long

Dim aktBtCode As String

Dim PaintModus As Boolean

Dim tempBtCode As String

Dim NTB_CODE As String

'Variablen initialisieren

temp_x = 0

temp_y = 0

elm_gr = 10

'prüfen, ob ListBox1 ausgefüllt ist

For x = 1 To ListBox1.ListCount

'Debug.Print ListBox1.List(x - 1, 1)

If ListBox1.List(x - 1, 1) = "W" Or ListBox1.List(x - 1, 1) = "SL" Or ListBox1.List(x - 1, 1) = "SR" Or ListBox1.List(x - 1, 1) = "SW" Then

GoTo Weiter

End If

MsgBox "Die Darstellweise der Stränge ist nicht festgelegt.", vbOKOnly

GoTo Ende

Weiter: Next x

'suchen nach HStrg in ListBox1

For x = 1 To ListBox1.ListCount

If HStrg = ListBox1.List(x - 1, 2) Then

aktSeekNr = ListBox1.List(x - 1, 3)

tempBtCode = ListBox1.List(x - 1, 2)    	'z.B:"000 001000"

'Debug.Print aktseekNr

End If

'Debug.Print HStrg, ListBox1.List(x - 1, 2)

Next x

'wieder Öffnen der H59 (DatNr1)

'DatNr1 für H59-Datei

'DatNr2 für Acad-Script-Datei

'DatNr3 für H08-Datei (siehe globale Deklaration)

DatNr1 = FreeFile()

Open TextBox1.Text For Input As DatNr1

PaintModus = False              'Voreinstellung: Parameter-Modus

'nur zum Test

'Sprung auf DatPos

Seek #DatNr1, aktSeekNr

'nächste Zeile ist NTB_CODE

Input #DatNr1, NTB_CODE

'Auswahl der Aktionen entspr. dem NTB_CODE

'die Schleife solange ausführen bis Dateiende erreicht

Do While Not EOF(DatNr1)

Call SelCase(NTB_CODE) '(Parameter-Modus, jetzt nicht mehr)

'suchen von [RNNBTERG]= Abschnitt für nächstes Element

'Debug.Print , DatPuffer

On Error GoTo M1

Do Until DatPuffer = "[RNNBTERG]"

Input #DatNr1, DatPuffer

'Debug.Print , DatPuffer, seekNr

Loop

'die nächste Zeile ist der BtCode des aktuellen Elements

Input #DatNr1, DatPuffer

'wird zunächst temporär gespeichert

tempBtCode = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7) 'wird für "ABZ" gebraucht

aktSeekNr = Seek(DatNr1)                           'zusätzlich

'aktseekNr steht jetzt auf Anfangs-Byte des NBT_CODE nächstes Element

'die nächste Zeile ist wieder der NTB_CODE

Input #DatNr1, NTB_CODE

Debug.Print NTB_CODE

Loop

Close DatNr1

Exit Sub

M1: MsgBox "Die Datei wurde komplett konvertiert.", vbOKOnly

Ende:

'Form1 wieder aufrufen, oder nicht schließen?

ListBox1_Click

End Sub

Private Sub CommandButton4_Click()

Dim DatNr1 As Integer

Dim seekNr As Long

Dim tmpstrg As String

Dim btcode As String

Dim zIndex As Long

DatNr1 = FreeFile()

Open TextBox1.Text For Input As DatNr1

'suchen von RNNETZDAT

Do Until DatPuffer = "[RNNETZDAT]"

'seekNr = Seek(DatNr)

Input #DatNr1, DatPuffer

'Debug.Print , DatPuffer, seekNr

Loop

'nächste DatZeile ist Name des Strangnetzes

Input #DatNr1, DatPuffer

NameStrgNetz = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

'Debug.Print , NameStrgNetz

'übernächste DatZeile ist Name des Hauptstranges

Input #DatNr1, DatPuffer

Input #DatNr1, DatPuffer

HStrg = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

'Debug.Print , HStrg

'suchen nach "[RNNBTERG]"

On Error GoTo M1

Do While Not EOF(DatNr1)

Do Until DatPuffer = "[RNNBTERG]"

Input #DatNr1, DatPuffer

Loop

'nächste Zeile ist "CODE=..."=Bauteilcode

'wird vorerst in btcode zwischengespeichert

'ebenfalls Bytezeiger auf nächste Zeile (NBT_CODE)

'zum schnellen Anspringen beim Umsetz-Code

Input #DatNr1, DatPuffer

btcode = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

seekNr = Seek(DatNr1)

'nach weiteren 3 Zeilen ist "*[RNNBTERG]" zu prüfen

'falls nicht vorhanden, dann Ausnahme:

'=1.Element des Hauptstanges, d.h. btcode ist ok.

Input #DatNr1, DatPuffer

Input #DatNr1, DatPuffer

Input #DatNr1, DatPuffer

If DatPuffer = "*[RNNBTERG]" Then

Input #DatNr1, DatPuffer

'die nächste Zeile ist der Zeiger auf das vorhergehende Element

btcode = Mid(DatPuffer, 7, Len(DatPuffer) - 7)

'd.h. btcode ist jetzt mit (*)btcode überschrieben

End If

'suchen nach "RN_STRART"

Do Until Left(DatPuffer, 9) = "RN_STRART"

Input #DatNr1, DatPuffer

'Debug.Print , DatPuffer

Loop

'wenn gefunden, sichern des Namens in temporärer Variable

If tmpstrg <> Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12) Then

tmpstrg = Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12)

'Debug.Print , tmpstrg

'Eintragen der einzelnen Strang-Namen, Bauteil-Code

'und Byte-Zeiger in die ListBox

'aber nur für die Start-Elemente des jeweiligen Stranges,

'die anderen btcode, seekNr werden laufend überschrieben

ListBox1.AddItem (tmpstrg)

'Debug.Print , btcode, seekNr, zListe

zIndex = ListBox1.ListCount

'Debug.Print , zIndex

ListBox1.List(zIndex - 1, 2) = btcode

ListBox1.List(zIndex - 1, 3) = seekNr

End If

Input #DatNr1, DatPuffer

'neues Start-Element suchen

Loop

Close DatNr1

Exit Sub

M1: MsgBox "Die Datei wurde komplett eingelesen.", vbOKOnly

Ende: End Sub

Private Sub ListBox1_Click()

If OptionButton1.Value = False And OptionButton2.Value = False Then

'keine Optionsschaltfläche aktiviert

MsgBox "Bitte eine Darstellungsart wählen", vbOKOnly

Else

If OptionButton1.Value = True Then

'Optionsschaltfläche "senkrecht" aktiviert

'ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1) = "S"

'nun Auswahl "rechts" oder "links" abfragen

If OptionButton3.Value = False And OptionButton4.Value = False Then

'keine Auswahl getroffen

MsgBox "Bitte eine Darstellungsart 'Rechts/Links' wählen", vbOKOnly

Else

If OptionButton3.Value = True Then

'Optionsschaltfläche "rechts" aktiviert

ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1) = "SR"

Else

'ansonsten muß Optionsschaltfläche "links" aktiviert sein

'(beidseitig ist noch nicht implementiert!)

ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1) = "SL"

End If

End If

Else

ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1) = "W"

End If

End If

End Sub

Public Sub Rohr()

'zunächst ist zu untersuchen, ob waagerechte

'oder senkrechte Strang(Rohr-)leitung, dazu für die

'RN_STRART-Bezeichnung des Elements in der ListBox1

'den betreffenden Eintrag suchen

'

'RN_STRART-Bezeichnung ermitteln

Dim Darst As String

Do Until Left(DatPuffer, 9) = "RN_STRART"

Input #DatNr1, DatPuffer

'Debug.Print , DatPuffer

Loop

'Debug.Print , DatPuffer

'suchen nach dem betreffenden Eintrag in ListBox1

Debug.Print Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12)

For x = 1 To ListBox1.ListCount

'Debug.Print ListBox1.List(x - 1, 0)

If Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12) = ListBox1.List(x - 1, 0) Then

Darst = ListBox1.List(x - 1, 1)

'Debug.Print Darst

End If

'Debug.Print DatPuffer, ListBox1.List(x - 1, 0)

Next x

'nun Fallunterscheidung entsprechend Darst

If Darst = "W" Then   'waagerechtes Element

W_Line            'UP für waag. Linien

ElseIf Darst = "SR" Or Darst = "SL" Then

'senkrechtes Element, rechts/links hier nicht relevant!

S_Line           'UP für senkr. Linien

ElseIf Darst <> "W" Or Darst <> "SR" Or Darst <> "SL" Then

MsgBox "Es ist ein Fehler bei der Auswertung 'Darst' aufgetreten.", vbOKOnly

Stop

End If

End Sub

Public Sub W_Line()

xA = temp_x

yA = temp_y

xE = xA + elm_gr

yE = yA

If PaintModus = True Then   'nur im Paint-Modus!

Write #DatNr2, "LINIE"

Write #DatNr2, xA, yA

Write #DatNr2, xE, yE

Write #DatNr2,          'Leerzeile schreiben

End If

'zurückschreiben der aktuellen Endwerte in die temp-Variablen

temp_x = xE

temp_y = yE

Debug.Print xA, yA, xE, yE  'nur zum Test!

End Sub

Public Sub S_Line()

xA = temp_x

yA = temp_y

xE = xA

yE = yA + elm_gr

If PaintModus = True Then

Write #DatNr2, "LINIE"

Write #DatNr2, xA, yA

Write #DatNr2, xE, yE

Write #DatNr2,          'Leerzeile schreiben

End If

'zurückschreiben der aktuellen Endwerte in die temp-Variablen

temp_x = xE

temp_y = yE

Debug.Print xA, yA, xE, yE  'nur zum Test!

End Sub

Public Sub SelCase(NTB_CODE As String)

Select Case Mid(NTB_CODE, 11, 3)

Case Is = "HZK"

Debug.Print "Heizkörper"

Case Is = "ROH"

'Debug.Print "Rohr"

Call Rohr

Case Is = "ABZ"

Debug.Print "Abzweig"

Call Abzweig

Case Is = "HZT"

Debug.Print "??-unbekanntes Bauteil"

Case Is = "PUM"

Debug.Print "Pumpe"

Case Is = "AWI"

Debug.Print "Allgemeiner Widerstand"

Case Is = "ARM"

Debug.Print "Armatur"

Case Is = "END"

Debug.Print "Endstück"

Case Else

Debug.Print "Das Bauteil ist nicht zu indentifizieren, oder es ist ein Fehler aufgetreten!"

End Select

Debug.Print temp_x, temp_y

End Sub

Public Sub Abzweig()

'UP "Abzweig" ist Sonderfall der Netzelemente!

'zunächst ist zu untersuchen, ob der Abzweig in waagerechter

'oder senkrechter Strang(Rohr-)leitung, dazu für die

'RN_STRART-Bezeichnung des Elements in der ListBox1

'den betreffenden Eintrag suchen

'

Dim Darst As String

'RN_STRART-Bezeichnung ermitteln

Do Until Left(DatPuffer, 9) = "RN_STRART"

Input #DatNr1, DatPuffer

Loop

'Debug.Print , DatPuffer

'suchen nach dem betreffenden Eintrag in ListBox1

Debug.Print Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12)

For x = 1 To ListBox1.ListCount

'Debug.Print ListBox1.List(x - 1, 0)

If Mid(DatPuffer, 12, Len(DatPuffer) - 12) = ListBox1.List(x - 1, 0) Then

Darst = ListBox1.List(x - 1, 1)

'Debug.Print Darst

End If

'Debug.Print DatPuffer, ListBox1.List(x - 1, 0)

Next x

'nun Fallunterscheidung entsprechend Darst

'??

'??

'??

'zunächst prüfen auf Status: PaintModus

If PaintModus = True Then   '???

PaintModus = False      'umschalten auf ParamModus

End If

End Sub